	[image: image1.jpg]CbduHaHCcUpaHo oT
EBponenckusa cbuHo3





	[image: image2.png]MPOTPAMA
KOHKYPEHTOCIMOCOBHOCT U
MHOBALIUU B NMPEONPUATUATA







	
	


PAGE  
2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на:

1.Обособена позиция 1: Производствено оборудване включващо:

1). Полу-автоматична машина за обличане с хартия на корици и детайли от мукава - 1 брой;

2). Машина за намазване на желатиново/топло/ лепило върху хартия с автоматичен контрол на вискозитета и температурата на лепилото - 2 броя;

3). Полу-автоматична машина за обличане с хартия на контейнери от мукава - 1 брой;

2.Обособена позиция 2: Производствено оборудване включващо:

1). Полу-автоматична машина за печат с фолио - 1 брой
 Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани, да имат СЕ маркировка и      Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар).
I.Минимални технически и функционални характеристики:
1.Обособена позиция 1: Производствено оборудване включващо:

1). Полу-автоматична машина за обличане с хартия на корици и детайли от мукава - 1 брой;

1. Височина на каширан елемент/корица: от 120 мм до 500 мм

2. Ширина на каширан елемент/корица: от 120 мм до 1100 мм 

3. Дебелина на мукавата от 1.8 мм до 4 мм.

4. Загръщане на корицата във всяка посока автоматичнo
2). Машина за намазване на желатиново/топло/ лепило върху хартия с автоматичен контрол на вискозитета и температурата на лепилото - 2 броя;

1. Работа с топло (желатиново) лепило

2. Програмируемо управление на контрола на вискозитета и температурата на лепилото чрез цифров дисплей

3. Програмируем таймер за задаване на отложен старт за загряване на лепилото.

4. Автоматично подаване на хартията за намазване с лепило 

5. Вакуумна лента с дължина минимум 4 м  
6. Спиране на вакуумната лента на точно определено място 

7. Ширина на намазващия вал минимум  600 мм
3). Полу-автоматична машина за обличане с хартия на контейнери от мукава - 1 брой;
1. Максимален капацитет на минута ≥ 18 цикъла 
2. Максимален размер на контейнер: ≥  430 х 350 х 120

3. Минимален размер на контейнер: ≤ 60 х 70 х 10 мм

4. Програмируемо управление чрез цифров дисплей.

5. Достъп до база данни с работени размери и техните настройки
2.Обособена позиция 2: Производствено оборудване включващо:

1). Полу-автоматична машина за печат с фолио - 1 брой

1. Максимален размер на отпечатъка 450 x 290 mm.

2. Размер на работния плот не по-малко от 510 x 340 mm

3. Регулиране на температурата и натиска на печатната плоча

4. Автоматично падане на печатната плоча чрез натискане на педал.

5.  Максимално налягане на натиска - 3 тона

ВАЖНО: Минималните технически и функционални характеристики на оборудването са задължителни и непокриването им ще доведе до отхвърляне на офертата на кандидата.
II. Допълнителни технически и/или функционални характеристики, които подлежат на оценка.
Към 1.Обособена позиция 1: Производствено оборудване включващо:

1). Полу-автоматична машина за обличане с хартия на корици и детайли от мукава - 1 брой;

     1.Възможност за избор на завършване на работния цикъл – пред оператора или от отсрещната страна на машината.
2). Машина за намазване на желатиново/топло/ лепило върху хартия с автоматичен контрол на вискозитета и температурата на лепилото - 2 броя;
     1.Притискащи валове на края на лентата;

     2.Една машина с ширина на намазващия вал >700 мм и  ≤ 800 мм, и с две листо-подаващи устройства.
     3. При минимум една от машините наличие на устройство за притискане на дъното на контейнера върху намазаната с лепило обличаща хартия;

     4.Устройство за позициониране на контейнера/други детайли от мукава върху намазаната с лепило обличаща хартия;

3). Полу-автоматична машина за обличане с хартия на контейнери от мукава - 1 брой;
      1.Двойно пресиране от 4-те страни на контейнера;
      2.Автоматично пренастройване на размер, ако е запазен в базата данни;
Към 2.Обособена позиция 2: Производствено оборудване включващо:

1). Полу-автоматична машина за печат с фолио - 1 брой

     1.Възможност за задаване на време на задържане на клишето върху фолиото за отпечатване;
     2.Двоен бутон за начало на печатния цикъл за гарантиране на безопасността;

     3.Подвижна маса за поставяне на материала върху който ще се печата.

Допълнителните технически и/или функционални характеристики на оборудването са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат предложил оборудване без наличие на допълнителните параметри не може да бъде отхвърлена на това основание.
-Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: Заедно с доставеното оборудване, Изпълнителят е длъжен да достави съответната техническа документация – технически паспорти.

-Изисквания за обучение на персонала на бенефициента: Изпълнителят следва за своя сметка да извърши обучение на персонала на бенефициента, който ще работи с оборудването.
1
1
Проект „Внедряване на иновация в „ЕНПАК“ ЕООД, по АДБФП: BG16RFPR001-1.003-0595-C02. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност  и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕНПАК“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
PAGE  
2
Проект „Внедряване на иновация в „ЕНПАК“ ЕООД, по АДБФП: BG16RFPR001-1.003-0595-C02. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност  и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕНПАК“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

[image: image1.jpg][image: image2.png]